	ファイル名
	時刻
	ロスモニター出力
	アボート情報
	Loss
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment

	
	
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	Belle

	Ring
	Abort
	
	
	
	
	H
	V
	

	041101.050-041.RF
	00:05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	LER inj.
	
	1570.6
	
	
	RF D07C が原因

	041101.050-042.RF
	00:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	1550.0
	
	
	RF D07C が原因

	041101.050-043.RF
	03:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	LER inj.
	
	1456.3
	
	
	RF D07C が原因

	041101.050-044.Habt
	11:36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	???
	
	
	
	
	
	
	I/L module noise?

	041101.050-045.Labt
	13:44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1403.8
	
	
	RFD7C調査

	041101.050-046.Habt
	18:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER


	Manual


	
	
	
	
	
	
	SRM calibration

	041101.050-047.Labt
	19:44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	597.0
	
	
	SRM calibration

	041101.050-048.Hloss
	20:17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.89
	HER
	LM10-4
	HER
	HER 25Hz
	
	
	
	
	

	041101.050-049.Labt
	21:11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	844.6
	
	
	SRM calibration終了

	041102.050-050.Habt
	01:37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	RF10B/BP/(LM10-3,4)
	
	LER inj.
	
	
	
	
	RF D5B Damper power

	041102.050-051.Habt
	05:09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	RF Vc が一斉に振れる

	041102.050-052.Lloss
	07:25
	
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.665
	0.865
	1.92
	LER
	BP
	LER
	
	
	1429.0
	×
	×
	Tuneが下がりすぎた。

	041102.050-053.Habt
	14:18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	HER RF Total Vc 13.0→15.0MV に変更

	041103.050-054.Habt
	08:06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	RF5A/BP
	
	
	
	
	
	
	Ares D05A 30CH REC F5→ RF D05A I/L Reset できない→ 約1分後に Reset OK

	041103.050-055.Labt
	09:49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	LER
	
	
	1457.1
	
	
	study

	041103.050-056.Labt
	10:23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	29.9
	
	
	Optics 測定

	041103.050-057.Lloss
	10:43
	
	
	
	
	
	
	
	0.4
	0.47
	
	
	0.795
	LER
	LM10-1
	LER
	
	
	578.9
	
	
	LER blowup study

LER H-FB OFF

	041103.050-058.Labt
	11:28
	
	
	
	0.83
	
	
	0.286
	
	
	
	
	2.49
	LER
	Belle
	LER
	
	
	599.0
	
	
	LER blowup study

LER H-FB OFF

	041103
	11:34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	0.4
	
	
	LER blowup study

Pilot Bunch 以外に入ってしまった為

	041103.050-059.Lloss
	11:51
	
	
	
	0.45
	
	
	
	
	
	
	
	2.485
	LER
	Belle
	LER
	
	
	599.7
	
	
	LER blowup study

LER H-FB OFF

	041103.050-060.Labt
	13:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	1265.5
	
	
	LER blowup study

Fill Pattern 変更

	041103.050-061.Labt
	14:49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.575
	LER
	Belle
	LER
	
	
	592.1
	
	
	LER blowup study

LER Chromaticity 変更

	041103.050-062.Labt
	15:12
	
	
	
	0.295
	
	
	
	
	
	
	
	2.57
	LER
	Belle
	LER
	
	
	547.5
	
	
	LER blowup study

FB Gain 調整

	041103.050-063.Labt
	16:15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	544.9
	
	
	LER blowup study

	041103.050-064.Lloss
	17:03
	
	
	
	0.45
	
	
	
	
	
	0.615
	
	2.49
	LER
	Belle
	LER
	
	
	378.2
	
	
	LER blowup study

	041103.050-065.Lloss
	17:44
	
	
	
	0.235
	
	
	
	
	
	
	
	2.57
	LER
	Belle
	LER
	
	
	387.7
	
	
	LER blowup study

	041103.050-066.Lloss
	18:07
	
	
	
	0.205
	
	
	
	
	
	
	
	2.585
	LER
	Belle
	LER
	
	
	374.4
	
	
	LER blowup study

	041103.050-067.Labt
	18:32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	369.3
	
	
	LER blowup study

	041103.050-068.Habt
	09:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	HER
	
	
	1593.3
	
	
	加速器メンテ

	041105.118-001.Habt
	03:17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER inj.
	
	
	
	
	Ares D04A CAV#1-C Damper Power

	041105.118-002.Habt
	06:52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER inj.
	
	
	
	
	RF D5C

	041105.118-003.Hloss
	10:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1
	HER

LER
	LM10-4

RF8E/BP
	HER
	LER inj.
	
	1512.0
	○
	×
	HER loss →LER abort →HER abort

LER FB Phase調整中

	041106.118-004.Habt
	07:28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.53
	HER
	RF10B
	
	LER inj.
	
	
	
	
	Super D10B ARC Coupler

	041106.118-005.EQ
	10:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	EQ

EQ
	
	LER 25Hz
	
	1573.1
	
	
	震度２

	041107.118-006.Habt
	20:44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER inj.
	
	
	
	
	D05A CAV#2-C Damper Power

	041107.118-007.Hloss
	23:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.445
	HER


	LM7-3,10-4
	HER
	
	
	
	
	
	真空はねあり

	041108.118-008.Hloss
	07:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.307
	HER
	LM7-3,10-4
	HER
	
	
	
	
	
	

	041108.118-009.Hloss
	11:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.195
	HER
	LM10-3,4
	HER
	
	
	
	
	
	

	041108.118-010.RF
	11:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	LER inj.
	
	704.8
	
	
	LER Tune 調整中，RFD7E down

	041108.118-011.Hloss
	12:50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.325
	HER

LER
	LM7-2

LM7-2
	HER
	
	
	
	
	
	

	041108.118-012.RF
	17:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

RF8D/BP/(LM7-2)
	HER
	
	
	1526.3
	
	
	LER abort (D08D ARC Coupler CAV#1-VAC)→(10秒後位)

HER loss &abort

	041108.118-013.RF
	21:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

BP/(LM7-2)
	
	LER 10Hz
	
	1642.3
	
	
	LER abort(D07Cが原因)→HER loss & abort

	041108.118-014.Lloss
	22:05
	
	
	
	1.235
	
	
	0.67
	0.84
	
	1.4
	
	2.495
	LER
	Belle
	LER
	LER 50Hz
	
	1548.9
	×
	○
	

	041109.118-015.Habt
	06:53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	D5-Cが原因

	041109.118-016.Habt
	10:04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1454.7
	
	
	LER SRMチラー点検（ビームサイズ変動の原因調査）。

	041109
	12:04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	manual
	
	
	
	1.8
	
	
	Pilot Bunch 以外に入った為

	041109.118-017.RF
	12:12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	BP
	
	
	
	500.2
	
	
	RF D8-A CAV2-C Damper Power

	041109.118-018.Labt
	13:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	388.9
	
	
	LER SRMチラー点検（ビームサイズ変動の原因調査）。

	041109.118-019.Labt
	14:12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	396.3
	
	
	LER SRMチラー点検（ビームサイズ変動の原因調査）。

	041109.118-020.Mag
	14:51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Magnet-off

Magnet-off
	
	
	
	30.4
	
	
	B2E_73 Mag Water I/L で B2E_112 電源OFF

	041109.118-021.Labt
	16:28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	31.2
	
	
	誤って Pilot Bunch にビームを入れた為

	041109.118-022.Lloss
	18:38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

BP/(LM7-2)
	HER

LER
	
	
	1502.0
	×
	×
	LER loss & abort →HER loss & abort

	041109.118-023.Lloss
	19:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

BP/(LM7-2)
	HER

LER
	
	
	1283.8
	×
	×
	LER loss & abort →HER loss & abort

	041109.118-024.RF
	22:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

BP/(LM7-2)
	
	LER 10Hz
	
	1647.5
	
	
	LER abort(D07Dが原因)→約10秒後HER loss & abort

	041110.118-025.RF
	01:24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

BP/(LM7-2)
	
	LER inj.
	
	1639.3
	
	
	LER abort(D07C Reflect from #2-CC-DL)→約10秒後HER loss & abort

	041110.118-026.RF
	08:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

BP/(LM7-2)
	
	
	
	1613.6
	
	
	LER abort(D07D Klystron Power MAX)→約10秒後HER loss & abort

	041110.118-027.Hloss
	08:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	
	
	

	041110.118-028.Lloss
	08:28
	
	
	
	1.27
	
	
	0.67
	
	
	
	
	2.55
	HER
	Belle
	LER
	HER 50Hz
	
	
	
	
	

	041110.118-029.Habt
	10:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1441.7
	
	
	Magnet QD5P-48調整のため。

	041110
	12:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	28.8
	
	
	Optics correction 終了

	041110.118-030.Hloss
	13:24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.415
	HER
	LM10-3
	HER
	
	
	
	
	
	

	041110.118-031.Habt
	18:36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	1294.3
	
	
	真空調査（IRベローズ）のため入域。

	041111.118-032.noise
	00:40
	1.04
	1.065
	1.175
	0.72
	0.56
	
	
	
	
	
	
	0.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	041111.118-033.Habt
	10:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	RF D11-B 系統サーキュレータポンプ交換作業のため。

	041111.118-034.Hloss
	22:29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.7
	HER
	LM10-4
	HER
	LER inj.
	
	
	
	
	

	041111.118-035.Hloss
	23:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.975
	HER
	RF10CD/LM10-4
	HER
	
	
	
	
	
	

	041112.118-036.Hloss
	07:05
	
	
	
	
	
	0.185
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

LM7-2
	HER
	
	
	1404.6
	×
	×
	

	041112.118-037.Labt
	07:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	1.4
	
	
	Pilot Bunch に多く入りすぎた為

	041112.118-038.Hloss
	20:40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Belle

Belle
	HER
	
	3500mrad/s
	1263.1
	×
	×
	HER abort →(5秒後位)LER abort

	041112.118-039.Lloss
	21:34
	
	
	
	0.53
	
	
	1.48
	0.705
	
	1.05
	
	2.365
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	041113.118-040.Labt
	06:28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	630.8
	
	
	D02_CCG_H23A,H24 の真空悪化

	041113.118-041.Lloss
	08:37
	
	
	
	0.695
	
	
	
	
	
	
	0.995
	2.115
	HER

LER
	LM7-2

BP/(LM7-2)
	LER
	LER inj.
	
	682.1
	×
	×
	LER loss & abort →HER loss & abort

	041113.118-042.Labt
	09:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	591.9
	
	
	

	041113.118-043.RF
	15:08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

BP/RF8D/(LM7-2)
	
	
	
	984.0
	
	
	LER abort (RF D08D ARC Coupler CAV#1-VAC)→HER loss & abort

	041113
	15:12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	Pilot Bunch だけ入れるつもりが BCE ON のままで

他の Bunch にも入ったため

	041113.118-044.HAbt
	20:26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	5200mrad/s
	996.9
	×
	×
	HER abort →LER abort

	041114.118-045.Hloss
	04:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.015
	HER
	LM10-3,4
	HER
	
	
	
	
	
	

	041114.118-046.Labt
	04:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	820.8
	
	
	HER Abort後も真空悪化している為

	041115.118-047.Habt
	13:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	

	041117.118-048.Hloss
	18:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

LM7-2
	HER
	
	
	997.0
	
	
	

	041117.118-049.Mag
	22:05
	
	
	
	1.525
	
	
	0.56
	
	
	
	
	2.575
	HER

LER
	Belle

BP
	LER
	LER 10Hz
	
	985.6
	
	
	QT1OTP_2 AC OC でダウンした為LER loss →HER abort→LER abort

	041118.118-050.Habt
	00:29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	D05A CAV#2-C Damper Power

	041118.118-051.Habt
	09:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	978.2
	
	
	加速器メンテ

	041118
	18:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.265
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	29.4
	
	
	Optics correction 終了

	041118.169-001.Hloss
	18:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	LM10-4
	HER
	HER 50Hz
	
	
	
	
	

	041119.169-002.Habt
	10:54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	RF study

	041119.169-003.Habt
	12:39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER inj.
	
	
	
	
	RF study

	041119.169-004.Habt
	13:54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	RF study

	041120.169-005.Habt
	09:09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	3800mrad/s
	999.2
	×
	×
	HER abort →LER abort

Abort時、D01_CCG_H03に真空の跳ね有り（1.5E-07→1.2E-06 Pa）。

	041121.169-006.Habt
	01:43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	RF D5B が原因

	041121.169-007.Habt
	03:04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	RF10B
	
	
	
	
	
	
	

	041121.169-008.HAbt
	15:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	D04C CAV#2-C Damper Power

	041121.169-009.Habt
	22:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	電圧変動あり（50万系新サカド線１号線の再閉路事故が原因）→BT Quadrupole QXF5E  DC Short,AC I/L でDown

	041122.169-010.Habt
	05:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	D04A CAV#1-C Damper Power

	041122.169-011.HAbt
	16:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	D04B CAV#2-C Damper Power

	041123.169-012.Habt
	10:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER inj.
	
	
	
	
	

	041123.169-013.Hloss
	19:56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.525
	HER

LER
	LM10-3,4

Manual
	HER
	
	
	1075.9
	
	
	HER loss →IR D02 CCG H23A,H23真空跳ねる（H23A:7E-6Pa）→LER manual abort

	041123.169-014.Habt
	21:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	943.8
	
	
	IR D02 CCG H23A,H23真空悪化（H23A:5E-6Pa）

	041125.169-015.RF
	15:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

RF8D/BP/(LM7-2)
	HER
	LER 25Hz
	
	648.2
	
	
	LER abort (D08D ARC Coupler CAV#1-VAC)→HER loss & abort

	041126.169-016.RF
	02:42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

RF8A/BP/(LM7-2)
	HER
	LER 50Hz
	
	896.9
	
	
	LER abort (D08A CAV#2-C Damper)→HER loss & abort、この後HERに入らない。

	041126.169-017.Labt
	06:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	Manual
	
	
	
	526.0
	
	
	

	041126.169-018.HAbt
	08:09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	RF OFF

	041126.169-019.noise
	19:50:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM7-2

D11Chicane/(LM7-2)
	HER
	
	
	900.4
	
	
	Noise?(D11でHER/LER DCCTに速いnoiseが見える)→LER abort →HER loss & abort

	041127.169-020.Hloss
	03:38:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.43
	HER
	LM10-3,4,

7-3
	HER
	
	
	
	
	
	HER DCCT の振る舞いが妙。

	041127.169-021.Lloss
	10:03:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	manual

Manual
	LER
	
	
	887.5
	
	
	Fan取り付け(D11_TEMP_98(QD5E_9) 温度上昇のため)

	041127.169-022.Habt
	13:48:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER inj.
	
	
	
	
	RF-D5Bが原因

	041127.169-023.Habt
	16:00:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	D10_CCG_H15Aはね(3E-8→1E-5Pa)。

	041127.169-024.Mag
	21:54:21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	LER
	
	
	900.2
	
	
	Magnet 電源 SF4TLP_2 AC OC I/L でDown

	041128.169-025.Habt
	17:21:44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	BP
	
	LER 25Hz
	
	
	
	
	D04B CAV#2-C Damper Power

	041129.169-026.EQ
	03:35:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.485
	HER

LER
	LM7-2

LM7-2
	HER
	
	
	898.1
	
	
	地震発生　土浦市 震度１

	041129.169-027.Habt
	13:41:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	RF10CD/BP/(LM10-4)
	
	HER 10Hz
	
	
	
	
	D04C CAV#2-C Damper Power

	
	
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	
	Ring
	Abort
	
	
	
	
	H
	V
	

	ファイル名
	時刻
	ロスモニター出力
	アボート情報
	Loss
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment


	ＲＦが原因のアボート

	ＲＦが原因のアボートでデータが残っていないもの

	Bieam Lossが原因のアボート

	Beam Loss　が原因のアボートでデータが残っていないもの

	manualアボート

	manual アボートでデータが残っていないもの

	それ以外の原因によるアボート

	それ以外の原因によるアボートでデータが残っていないもの

	アボートによるPINのはね


